操作使用說明及解析示意圖

- 本機用途：

廣泛用於金屬，木材，塑膠，皮革等材質平面研磨和弧度、磨 角、磨邊、磨圓、磨方、去毛邊、倒角、磨光、除鏽等各種操作。

- 特點：

可做大面積研磨操作。

解析示意圖

- 操作方法：

- 請先檢查電壓是否匹配、機台固定螺釘是否鬆動。如無誤則可依下文方法調整使用。

  - 調整水平：

利用調整腳座螺絲，將機台平衡穩固。

  - 開啟電源：

接上電源後，押下電源開關黑色啟動鍵。

  - 開始工作：

將工件小心穩固的將研磨面置於研磨圓盤上，研磨到須要的平面或角度。

  - 更換砂布圓片：

圓盤規格為Ø20¨(510m/m)或Ø24¨(610m/m)，如要更換砂布，可以使用自粘式砂布圓片，先將舊砂布圓片撕下，再把新的自粘式砂布圓片背面膠片撕下貼上圓盤。

  - 關閉電源：

押下電源開關的紅色按鍵，結束或停止工作(長時間不使用機械請將插頭拔起)。

- 注意事項：

- 圓盤護蓋請儘量不要拆下，若須拆下請做好防護措施，避免工件或研磨粉塵飛濺傷人，

- 請勿將研磨製品壓磨超載，使馬達轉速降慢，電壓升高，而致馬達損毀。

- 請定期清理機身上的積塵。